Úkol 1A - Ověření přesnosti a opakovatelnosti pohybů robota

Hodnocení: 5 bodů

Cíl úkolu

Cílem tohoto úkolu je ověřit přesnost a opakovatelnost pohybů robotického ramene pomocí opakovaného dosažení stejného bodu v pracovním prostoru.

Student se seznámí se základními principy přesnosti robota, prací s pevně definovanou polohou nástroje a vyhodnocením odchylek mezi jednotlivými opakováními pohybu.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - Připevněte držák na fix a upevněte do něj fix.

  - Na pracovní plochu pod robotem položte čistý papír.

  - Zvolte vhodnou pracovní polohu robota tak, aby:

    - hrot fixu byl kolmo k papíru,

    - robot měl dostatečný prostor pro pohyb,

    - nedocházelo ke kolizím s okolím.

  - V programu nastavte:

    - parkovací polohu robota,

    - cílový bod, ve kterém se má fix dotknout papíru.

- Zadání:

  - Naprogramujte robotické rameno tak, aby:

    - se přesunulo z parkovací polohy do definovaného cílového bodu,

    - krátce se dotklo papíru a vytvořilo tečku,

    - vrátilo se zpět do parkovací polohy.

  - Mezi jednotlivými opakováními může robot vykonat jednoduchou sekvenci pohybů.

  - Celý cyklus zopakujte minimálně 50×, přičemž robot musí pokaždé mířit na stejný cílový bod.

- Důležitá upozornění:

  - Robot pracuje bez použití kamery nebo jiných senzorů.

  - Všechny pohyby musí být:

    - založené na pevně definovaných souřadnicích,

    - opakovatelné a konzistentní.

  - Dbejte na:

    - stejnou výšku dotyku papíru při každém cyklu,

    - stabilní upevnění fixu i papíru.

  - Příliš vysoká rychlost nebo přítlak může:

    - zkreslit výsledky měření,

    - poškodit fix nebo papír.

- Vyhodnocení

  - Po dokončení všech cyklů:

    - vizuálně zhodnoťte vzniklou stopu na papíře,

    - změřte průměr nebo rozptyl vzniklé tečky (např. pomocí pravítka nebo měřítka).

  - Posuďte:

    - míru opakovatelnosti pohybu,

    - vliv mechanických a programových faktorů na přesnost.

  - Porovnejte naměřené výsledky s přesností deklarovanou výrobcem robota.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód.

- Naměřené hodnoty přesnosti / rozptylu bodu

- Stručné zhodnocení řešení a dosaženého výsledku.