Úkol 1B - Kreslení kruhu pomocí analytického popisu

Hodnocení: 15 bodů

Cíl úkolu

Cílem tohoto úkolu je naučit se generovat plynulou trajektorii robotického ramene na základě matematického popisu geometrického útvaru.

Student si osvojí převod analytického vyjádření kružnice do posloupnosti pohybových příkazů robota, práci s parametrickým popisem trajektorie a vliv krokování trajektorie na výslednou přesnost kresby.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - Připevněte držák na fix a upevněte do něj fix.

  - Na pracovní plochu pod robotem položte čistý papír.

  - Zvolte vhodnou pracovní polohu robota tak, aby:

    - hrot fixu byl kolmo k papíru,

    - robot měl dostatečný prostor pro pohyb,

    - nedocházelo ke kolizím s okolím.

- Zadání:

  - Naprogramujte robotické rameno tak, aby vykreslilo kruh pomocí analytického popisu.

  - Pro generování trajektorie použijte napr. parametrické rovnice kružnice.

  - Robot musí:

    - přijet do výchozí pozice nad papírem,

    - plynule vykreslit celý kruh,

    - po dokončení zvednout fix a odjet do parkovací polohy.

- Důležitá upozornění:

  - Robot pracuje bez použití kamery nebo jiných senzorů.

  - Přesnost výsledného tvaru závisí na:

    - velikosti kroku v rovnici kružnice,

    - rychlosti pohybu robota,

    - mechanické tuhosti systému.

  - Příliš hrubé krokování povede k:

    - polygonálnímu tvaru kruhu,

    - viditelným lomům v trajektorii.

- Vyhodnocení

  - Zhodnoťte:

    - tvar a plynulost výsledného kruhu,

    - uzavření trajektorie (návrat do počátečního bodu),

    - rovnoměrnost čáry.

  - Porovnejte:

    - zadaný poloměr kruhu,

    - skutečný rozměr nakresleného kruhu.

  - Stručně okomentujte vliv zvoleného krokování na kvalitu kresby.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód.

- Popis použitého analytického modelu kružnice.

- Fotodokumentaci nakresleného kruhu.

- Porovnání teoretického a skutečného poloměru.

- Stručné zhodnocení vlivu krokování a rychlosti na výsledek.