Úkol 3B - Třídění kostek z dopravníku pomocí senzoru

Hodnocení: 10 bodů

Cíl úkolu

Cílem úkolu je naučit se synchronizovat pohyb robota s dopravníkovým pásem a správně manipulovat s objekty podle barvy.

Student si osvojí detekci příchodu objektu pomocí koncového spínače, bezpečné a opakovatelné uchopení kostky z pásu, umístění kostky do správného kontejneru podle barvy – informace z detektoru barvy.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - Vyberte vhodný gripper a ověřte jeho funkčnost.

  - Připravte dopravníkový pás

    - nainstalujte zarovnávače pro srovnání kostek na pásu,

    - na konci pásu nainstalujte koncový spínač.

  - Připravte pracovní plochu:

    - detektor – pozice, kde je umístěn senzor barev,

    - kontejnery – 4 různá místa pro jednotlivé barvy.

  - Na pás se budou postupně umísťovat kostky různých barev.

  - Zkontrolujte pracovní rozsah robota – robot musí mít přístup ke skladu a všem kontejnerům.

- Zadání:

  - Naprogramujte robota tak, aby:

    - detekoval příchod kostky na konci pásu pomocí koncového spínače, zastavil pás a uchopil kostku,

    - přenesl kostku na detektor barvy,

    - umístil kostku do správného kontejneru podle barvy,

    - spustil dopravníkový pás pro další kostku

  - Cyklus se opakuje v nekonečné smyčce.

- Důležitá upozornění:

  - Robot nevyužívá kameru, pouze barevný senzor.

  - Robot pracuje s dynamickým vstupem (kostky přicházejí po pásu).

  - Trajektorie robota musí být bezpečná, bez kolizí a opakovatelná.

  - Kostky by měli být srovnány pomocí zarovnávače, je však potřeba to hlídat správnost srovnání.

  - Zastavení dopravníku musí být rychlé a spolehlivé, aby robot mohl bezpečně uchopit kostku.

- Vyhodnocení:

  - Zhodnoťte:

    - správné zastavení pásu při příchodu kostky,

    - správnost rozpoznání barev pomocí senzoru,

    - umístění kostek do kontejnerů,

    - koordinaci pohybu robota a dopravníku.

  - Stručně popište případné problémy (např. kolize, nesprávné zastavení pásu) a jejich řešení.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód s detekcí koncového spínače a ovládáním dopravníku.

- Popis implementace rozpoznávání barev senzorem.

- Fotodokumentace.

- Stručné zhodnocení případných problémů a jejich řešení.