Úkol 4B - Spolupráce více robotických ramen – dopravníkové pásy

Hodnocení: 20 bodů

Cíl úkolu

Cílem tohoto úkolu je pochopit principy kooperace dvou robotických ramen a synchronizace s dopravníkovými pásy v rámci uzavřeného pracovního cyklu.

Student si osvojí koordinaci více zařízení (robot + dopravník), návrh cyklického výrobního procesu a řízení toku objektů mezi dvěma pracovišti.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - K dispozici jsou:

    - 2 robotická ramena DOBOT Magician,

    - pracovní objekty (např. kostky),

    - 2 dopravníkové pásy.

  - Definujte pracovní stanice:

    - Robot 1 – vstupní stanice,

    - Robot 2 – mezistanice,

    - Robot 3 – výstupní stanice.

  - Ověřte, že:

    - robot bezpečně dosáhne na oba pásy,

    - nedochází ke kolizi pracovních prostorů robotů.

- Zadání:

  - Naprogramujte systém tak, aby vznikl uzavřený cyklus:

    - Robot 1 odebere objekt z dopravníku 1,

    - přemístí jej na dopravník 2,

    - Robot 2 odebere objekt z dopravníku 2,

    - přemístí jej zpět na dopravník 1.

  - Tento proces musí:

    - probíhat opakovaně,

    - fungovat minimálně se 2 objekty v oběhu,

    - být stabilní a bez kolizí.

  - Spolupráce robotů musí být řízena:

    - stavovou logikou,

    - nebo jednoduchou synchronizační metodou (čekání na dokončení kroku).

- Důležitá upozornění:

  - Roboty nesmí vykonávat kolizní pohyby ve stejném prostoru.

  - Každý robot:

    - pracuje ve svém definovaném pracovním rozsahu,

    - reaguje na stav ostatních robotů.

  - Synchronizace může být řešena:

    - softwarově (stavové proměnné),

    - časováním,

    - nebo jednoduchými signály mezi programy.

- Vyhodnocení:

  - Zhodnoťte:

    - funkčnost celé linky,

    - správnost spolupráce mezi roboty,

    - stabilitu a opakovatelnost procesu.

  - Stručně popište, jakým způsobem byla řešena synchronizace robotů.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód.

- Krátké shrnutí úlohy s dosaženými výsledky.