Úkol 4B - Spolupráce více robotických ramen – lineární pojezdy

Hodnocení: 20 bodů

Cíl úkolu

Cílem tohoto úkolu je seznámit se se základy spolupráce více robotických ramen v rámci jednoho pracovního procesu.

Student si osvojí principy koordinace pohybů více robotů, časové a logické synchronizace a rozdělení úloh mezi jednotlivé roboty v jednoduché robotické lince.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - K dispozici jsou:

    - 2–3 robotická ramena DOBOT Magician,

    - pracovní objekty (např. kostky),

    - lineární pojezdy.

  - Definujte pracovní stanice:

    - Robot 1 – vstupní stanice,

    - Robot 2 – mezistanice,

    - Robot 3 – výstupní stanice.

  - Ujistěte se, že:

    - každý robot má jasně definovanou úlohu,

    - komunikační logika mezi roboty je jednoznačná.

- Zadání:

  - Naprogramujte systém více robotických ramen tak, aby:

    - Robot 1 odebral objekt ze skladu,

    - předal jej Robotu 2 na předávací pozici,

    - Robot 2 objekt přemístil do další definované pozice,

    - Robot 3 objekt bezpečně uložil na cílové místo.

  - Přenos objektu musí probíhat:

    - sekvenčně,

    - opakovatelně,

    - bez kolizí mezi roboty.

  - Spolupráce robotů musí být řízena:

    - stavovou logikou,

    - nebo jednoduchou synchronizační metodou (čekání na dokončení kroku).

- Důležitá upozornění:

  - Roboty nesmí vykonávat kolizní pohyby ve stejném prostoru.

  - Každý robot:

    - pracuje ve svém definovaném pracovním rozsahu,

    - reaguje na stav ostatních robotů (např. „hotovo / čekám“).

  - Synchronizace může být řešena:

    - softwarově (stavové proměnné),

    - časováním,

    - nebo jednoduchými signály mezi programy.

- Vyhodnocení:

  - Zhodnoťte:

    - funkčnost celé linky,

    - správnost spolupráce mezi roboty,

    - stabilitu a opakovatelnost procesu.

  - Stručně popište, jakým způsobem byla řešena synchronizace robotů.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód.

- Krátké shrnutí úlohy s dosaženými výsledky.