Úkol 5A – Bludiště - Manuální navádění robota

Hodnocení: 5 bodů

Cíl úkolu

Cílem úkolu je osvojit si manuální plánování trajektorie robotického ramene a práci s posloupností předem definovaných pozic.

Student si procvičí rozklad složité dráhy na jednotlivé kroky a přesné řízení polohy v prostoru.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - K dispozici je několik variant bludiště

    - náhodně vybráno vyučujícím

  - Bludiště umístěte pevně na pracovní plochu robota.

  - Na robotické rameno připevněte držák s fixou.

  - Ověřte:

    - že robot bezpečně dosáhne na celý rozsah bludiště,

    - že pracovní plocha i bludiště jsou stabilní a nehrozí jejich posun.

- Zadání:

  - Naprogramujte robotické rameno tak, aby:

    - prošlo bludištěm od startovní pozice do cílové pozice,

    - nástroj (gripper nebo fixa) zůstal po celou dobu uvnitř dráhy bludiště,

    - nedošlo ke kontaktu se stěnami bludiště.

  - Pohyb robota musí být realizován:

    - pomocí sekvence ručně definovaných pozic,

    - bez použití kamery, senzorů nebo automatického plánování dráhy

  - Pohyb musí být plynulý a bezpečný.

- Důležitá upozornění:

  - Robot pracuje výhradně:

    - s předem definovanými souřadnicemi,

    - bez jakékoli zpětné vazby o poloze vůči stěnám bludiště.

  - Je nutné:

    - zvolit vhodnou výšku nástroje nad povrchem bludiště,

    - rozdělit trajektorii na dostatečně jemné kroky, aby nedošlo ke kolizi.

  - Příliš rychlý pohyb může vést k chybám nebo kontaktu se stěnami.

- Vyhodnocení:

  - Zhodnoťte:

    - úspěšnost průchodu bludištěm bez kolize,

    - plynulost a přesnost pohybu robota,

    - logiku a strukturu zvolené sekvence pozic.

  - Stručně popište, které části bludiště byly nejnáročnější a proč.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód.

- Fotodokumentaci.

- Stručné zhodnocení obtížnosti úkolu a dosaženého výsledku.