Úkol 5B – Bludiště - Line-following

Hodnocení: 15 bodů

Cíl úkolu

Cílem úkolu je naučit se využívat kameru jako senzor zpětné vazby a implementovat základní algoritmus pro sledování čáry (line-following).

Student si osvojí základy zpracování obrazu, převod vizuální informace na pohyb robota a řízení trajektorie v reálném čase.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - K dispozici je bludiště s vyznačenou trasou (červeně) od startu do cíle.

  - Bludiště umístěte pevně na pracovní plochu robota.

  - Na robotické rameno připevněte držák s fixou.

  - Na robota anebo nad bludiště umístěte kameru.

  - Ověřte:

    - správnou polohu a orientaci kamery,

    - dostatečné a rovnoměrné osvětlení pracovní plochy,

    - že robot bezpečně dosáhne na celý rozsah bludiště.

- Zadání:

  - Naprogramujte robotické rameno tak, aby:

    - pomocí kamery detekovalo nakreslenou trasu,

    - sledovalo čáru od startovní pozice do cíle,

    - plynule upravovalo svou polohu na základě vizuální zpětné vazby - detekované čáry. 
(dle umístění kamery)

  - Robot musí udržovat nástroj:

    - nad trasou,

    - bez kontaktu se stěnami bludiště.

- Důležitá upozornění:

  - Trasa je předem daná a není generována automaticky.

  - Detekce trasy je založena na:

    - barvě (např. červená)

  - Algoritmus musí: (dle umístění kamery)

    - pracovat v reálném čase,

    - reagovat na změny směru čáry.

  - Je nutné:

    - zvolit vhodnou výšku nástroje nad povrchem bludiště,

  - Příliš rychlý pohyb může vést k chybám nebo kontaktu se stěnami.

- Vyhodnocení:

  - Zhodnoťte:

    - stabilitu sledování čáry,

    - plynulost pohybu robota,

    - schopnost robota projít celé bludiště bez ztráty trasy.

  - Stručně popište, jaký princip line-followingu byl použit.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód.

- Popis použité metody detekce čáry.

- Stručné zhodnocení obtížnosti úkolu a dosaženého výsledku.