Úkol 5C – Bludiště - Automatické řešení bludiště pomocí kamery

Hodnocení: 20 bodů

Cíl úkolu

Cílem úkolu je implementovat plně autonomní navigaci robotického ramene v bludišti pomocí kamery a algoritmu pro automatické plánování dráhy.

Student si osvojí propojení zpracování obrazu, reprezentace prostředí a algoritmického plánování trajektorie.

#### Popis úkolu:

- Příprava:

  - K dispozici je několik variant bludiště

    - náhodně vybráno vyučujícím

  - Bludiště umístěte pevně na pracovní plochu robota.

  - Na robotické rameno připevněte držák s fixou.

  - Na robota anebo nad bludiště umístěte kameru.

  - Ověřte:

    - správnou polohu a orientaci kamery,

    - dostatečné a rovnoměrné osvětlení pracovní plochy,

    - že robot bezpečně dosáhne na celý rozsah bludiště.

- Zadání:

  - Naprogramujte robotické rameno tak, aby:

    - pomocí kamery detekovalo strukturu bludiště,

    - vytvořilo interní reprezentaci prostředí (např. mřížku, graf),

    - automaticky naplánovalo cestu ze startu do cíle,

    - vykonalo naplánovanou trajektorii bez kolize se stěnami.

  - Algoritmus plánování dráhy může být vlastní implementace nebo známý algoritmus 
(např. DFS, BFS, A*, flood fill).

  - Robot musí udržovat nástroj:

    - nad trasou,

    - bez kontaktu se stěnami bludiště.

- Důležitá upozornění:

  - Trasa není předem známa ani vyznačena.

  - Robot musí:

    - nejprve analyzovat prostředí,

    - teprve poté zahájit pohyb.

  - Je nutné řešit:

    - převod obrazu na navigační strukturu,

    - převod plánované dráhy na reálné souřadnice robota.

  - Pohyb musí být bezpečný a bez kolizí.

  - Je nutné zvolit vhodnou výšku nástroje nad bludištěm.

  - Příliš rychlý pohyb může vést k chybám nebo kontaktu se stěnami.

- Vyhodnocení:

  - Zhodnoťte:

    - úspěšnost automatického nalezení cesty,

    - kvalitu a efektivitu plánované trajektorie,

    - spolehlivost řešení pro různé varianty bludiště.

  - Stručně popište použitý algoritmus a jeho vlastnosti.

#### Výstupy (výsledný protokol k úkolu bude obsahovat):

- Okomentovaný kód.

- Popis reprezentace bludiště (graf, mřížka apod.).

- Popis použitého algoritmu plánování dráhy.

- Stručné zhodnocení úkolu a dosaženého výsledku.